| UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ XÂY DỰNG Số: 3339/SXD-QLN6 V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 6 năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh.

Ngày 21/5/2026, Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 88/TTr-BQLDA ngày 20/5/2026 của Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018, Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019, Luật Đường sắt ngày 27/6/2025;

Căn cứ Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

Căn cứ Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Hương Xuân, Vũ Quang, Hương Bình, Sơn Hồng, Sơn Kim 2;

Căn cứ Văn bản số 1989/BGDĐT-KHTC ngày 17/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền;

Căn cứ Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo NCKT của Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh kèm theo Tờ trình số 88/TTr-BQLDA ngày 20/5/2026 và Văn bản số 579/BQLDA-DA1 ngày 03/6/2026 về việc báo cáo giải trình ý kiến thẩm định của các sở, ngành về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 205/BC-TTKĐ ngày 06/6/2026 của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân;

Sau khi xem xét hồ sơ tài liệu, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành và tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

2.1. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp III.

2.2. Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Không nhỏ hơn 50 năm.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 217.230.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2027.

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị; QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng; QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; QCVN 10:2025/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình.

- TCVN 8793:2021 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế; TCVN 8794:2021 Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế; TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản; TCVN 9377: 2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng; TCVN 5573:2025 Thiết kế kết cấu khối xây; TCVN 5575:2024 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; TCVN 10304:2025 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản tính toán; TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động; TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy - phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí; TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế; TCVN 7957:2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài; TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng; TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở, công trình công cộng; TCVN 7447:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà; TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.

10. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng: Liên danh 1+1>2 và Alpha (Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Quốc tế 1+1>2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Alpha Việt Nam)

11. Nhà thầu thẩm tra: Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh.

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Văn bản pháp lý

- Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

- Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

- Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

- Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

- Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Hương Xuân, Vũ Quang, Hương Bình, Sơn Hồng, Sơn Kim 2;

- Văn bản số 1989/BGDĐT-KHTC ngày 17/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền

- Văn bản số 45/PCCC ngày 27/5/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh về việc góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân;

- Văn bản số 3995/SNNMT-MT ngày 28/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc góp ý thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân;

- Văn bản số 1415/SKHCN-CN&ĐMST ngày 29/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc góp ý Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân;

- Văn bản số 1855/SGDĐT-VP ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia góp ý kiến thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân;

- Văn bản số 3812/STC-TĐ&TCĐT ngày 01/6/2026 của Sở Tài chính về việc góp ý hồ sơ thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân;

- Văn bản số 2123/PCHT-KT ngày 21/5/2026 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh về chấp thuận chủ trương đấu nối cấp điện cho công trình: ĐZ và TBA cấp điện Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân; Thỏa thuận đấu nối giữa Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh và Đội Quản lý điện lực Khu vực Hương Khê ngày 21/5/2026;

- Văn bản số 1331/SCT-QLNL ngày 26/5/2026 của Sở Công Thương về việc ý kiến về hồ sơ thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng Dự án; Văn bản số 13/TĐ-SCT ngày 03/6/2026 của Sở Công Thương về việc thông báo kết quả thẩm định BCNCKT đầu tư xây dựng Dự án;

- Các Văn bản của UBND xã Hương Xuân: số 545/UBND-KT ngày 15/5/2026 về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; số 617/UBND-KT ngày 27/5/2026 về việc góp ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân; số 655/UBND-KT ngày 04/6/2026 về việc đề nghị hướng dẫn công tác bồi thường GPMB Dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân.

- Văn bản số 579/BQLDA-DA1 ngày 03/6/2026 của Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh về việc báo cáo giải trình ý kiến thẩm định của các sở, ngành về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân;

- Các văn bản, pháp lý khác có liên quan.

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế:

- Tờ trình số 88/TTr-BQLDA ngày 20/5/2026 của Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh về việc thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân.

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất;

- Hồ sơ Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án;

- Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân số 205/BC-TTKĐ ngày 06/6/2026 của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh;

- Các văn bản khác có liên quan.

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu:

3.1. Nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh 1+1>2 và Alpha (Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Quốc tế 1+1>2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Alpha Việt Nam)

- Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Quốc tế 1+1>2: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00010270, được Cục quản lý hoạt động Xây dựng cấp ngày 16/5/2023.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Alpha Việt Nam: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số NGA-00029622, được Sở Xây dựng Nghệ An ngày 11/6/2024.

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ chốt: Chủ nhiệm thiết kế: KTS. Hoàng Thúc Hào, CCHN số HAN-02-2023-107; Chủ trì kiến trúc: KTS. Nguyễn Duy Thanh, CCHN số HAN-01-2022-061; Chủ trì kết cấu: KS. Tô Chu Trinh, CCHN số NGA-00041870; Chủ trì thiết kế hạng mục điện trong nhà, hạng mục cấp thoát nước, hạng mục PCCC: KS. Phạm Tuấn, CCHN số NGA-00026158; Chủ trì thiết kế hạng mục TBA: KS. Cao Văn Lương, CCHN số NGA-00026166; Chủ trì lập dự toán: KS. Nguyễn Thị Thanh Hiền, CCHN số NGA-00041869; Chủ trì khảo sát địa hình, địa chất: KS. Lê Như Hà, CCHN số HAN-00044652.

3.2. Nhà thầu thẩm tra: Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh:

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAT-00015981, được Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp ngày 25/12/2018.

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ chốt: Chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra dự toán và thiết kế kết cấu: KS. Phan Nguyên Hoàng, CCHN số HAT-00039420; Chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc: KTS. Nguyễn Thế Đạt, CCHN số DNA-00000261; Chủ trì thẩm tra thiết kế điện: KS. Nguyễn Anh Quang, CCHN số NGA-00119807; Chủ trì thẩm tra hạ tầng kỹ thuật: KS.Lê Viết Hoàng, CCHN số HAT-00039433; Chủ trì thẩm tra hệ thống PCCC: KS. Phan Trọng Tường, có chứng chỉ tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, mã số chứng chỉ 1651/2023/PCCC do Cục cảnh sát PCCC và CNCH cấp ngày 29/9/2023.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Về các chỉ tiêu quy hoạch theo Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân được UBND xã Hương Xuân chấp thuận tại Văn bản số 545/UBND-KT ngày 15/5/2026:

Khu đất đầu tư xây dựng dự án nằm ở vị trí thôn Khe Đập, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích khuôn viên khu đất 46.694m2 (4,67ha), trong đó: Tổng diện tích xây dựng: 8.338m²; tổng diện tích sàn xây dựng: 17.140m²; diện tích đất cây xanh, sân vườn, đường giao thông: 38.356m²; mật độ xây dựng: 17,9%; hệ số sử dụng đất: 0,37 lần; tầng cao tối đa: 3 tầng.

2. Nội dung thông tin cơ bản của dự án:

Xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân với tổng số 37 lớp, trong đó cấp tiểu học là 19 lớp, cấp THCS là 18 lớp. Các hạng mục xây dựng bao gồm: Nhà hiệu bộ; Nhà học khối tiểu học số 1; Nhà học khối tiểu học số 2; Nhà thư viện, khối phòng học tập; Nhà học khối THCS số 1; Nhà học khối THCS số 2; Nhà văn hóa đa năng; Nhà bếp, ăn; Nhà nội trú; Các công trình phụ trợ: Cổng, nhà bảo vệ số 1; Cổng, nhà bảo vệ số 2; Nhà bơm, bể nước PCCC; Các hành lang cầu số 1, số 2, số 3 và số 4; Mái đi bộ; Nhà để xe; Trạm biến áp; sân chơi...; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Quy mô giải pháp thiết kế chủ yếu của các hạng mục như sau:

2.1. Nhà Hiệu bộ (Nhà A1)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 02 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 936m2, tổng diện tích sàn 1.800m2; chiều cao mỗi tầng là 3,9m, mái cao 5,12m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Hệ móng băng bê tông cốt thép (BTCT) mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.2. Nhà học khối Tiểu học số 1 (Nhà A2)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 02 tầng, mặt bằng hình chữ V, diện tích xây dựng 673m2, tổng diện tích sàn 1.343m2; chiều cao mỗi tầng là 3,9m, mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Hệ móng băng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.3. Nhà học khối Tiểu học số 2 (Nhà A3)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 03 tầng, mặt bằng hình chữ V, diện tích xây dựng 661m2, tổng diện tích sàn 2.006m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, tầng 3 và mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Hệ móng băng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.4. Nhà Thư viện, khối phòng học tập (Nhà A4)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 03 tầng, mặt bằng hình chữ V, diện tích xây dựng 527m2, tổng diện tích sàn 1.712m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, tầng 3 và mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Hệ móng băng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.5. Nhà học khối THCS số 1 (Nhà A5)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 03 tầng, mặt bằng hình chữ V, diện tích xây dựng 728m2, tổng diện tích sàn 2.200m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, tầng 3 và mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.6. Nhà học khối THCS số 2 (Nhà A6)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 03 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 712m2, tổng diện tích sàn 2.175m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, tầng 3 và mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.7. Nhà văn hóa đa năng (Nhà B)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 1 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 1.281m2, tổng diện tích sàn 2.357m2; tầng bán hầm cao 3,25m, tầng 1 cao 5,0m và mái cao 10,03m, sàn tầng 1 cao 1,95m so với mặt sân. Nền nhà tầng 1 sơn Epoxy, khu vệ sinh và sảnh hành lang lát gạch men. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.8. Nhà bếp, ăn (Nhà C)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 02 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 906m2, tổng diện tích sàn 1.658m2; chiều cao tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m, mái cao 5,2m, nền nhà cao 0,75m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.9. Nhà nội trú (Nhà D)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 01-02 tầng, mặt bằng hình chữ T, diện tích xây dựng 881m2, tổng diện tích sàn 1.577m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,75m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

* Giải pháp thiết kế cấp điện chiếu sáng; cấp, thoát nước; chống sét; hệ thống PCCC cho các nhà: Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét và tiếp địa an toàn cho công trình; thiết kế mạng lưới cấp, thoát nước đảm bảo đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; thiết kế các giải pháp an toàn cháy, hệ thống báo cháy và chữa cháy tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2.10. Cổng chính, nhà bảo vệ số 1 (Hạng mục E1)

- Giải pháp kiến trúc: Cổng chính kết hợp nhà bảo vệ, lối đi chính có bề rộng thông thủy 9,75m, 01 lối đi phụ có bề rộng thông thủy 1,95m. Nhà bảo vệ có kích thước mặt bằng 3,75x3,0m; nền, sàn lát gạch men, mái lợp tôn, xà gồ thép; tường bao xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn xây gạch lỗ không nung, trát vữa xi măng, sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng cửa nhôm hệ định hình kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.11. Cổng phụ, nhà bảo vệ số 2 (Hạng mục E2)

- Giải pháp kiến trúc: Cổng phụ kết hợp nhà bảo vệ, lối đi chính cổng có bề rộng thông thủy 7,85m; 01 lối đi phụ có bề rộng thông thủy 1,26m. Nhà bảo vệ có kích thước mặt bằng 3,2x3,0m; Nền, sàn lát gạch men, mái lợp tôn, xà gồ thép; tường bao xây gạch đặc đất sét nung, tường ngăn xây gạch lỗ không nung, trát vữa xi măng, sơn hoàn thiện 3 nước. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng cửa nhôm hệ định hình kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.12. Hàng rào

Hàng rào tường xây gạch Block kết hợp nan thép hộp mạ kẽm, ô thoáng bằng nan thép hộp mạ kẽm; tường rào hoàn thiện trát vữa sơn 03 nước, khoảng cách giữa các trụ 3,6m. Hàng rào lưới thép cao 1,8m; kích thước lưới thép 60x200mm, cao 1,65m, thép D5; trụ hàng rào bằng ống thép D90 sơn tĩnh điện, cao 1,85m, khoảng cách giữa các trụ 3,3m.

Kết cấu móng, trụ, giằng móng, giằng tường, bằng bê tông cốt thép mác 250; móng đỡ tường bằng đá hộc.

2.13. Nhà bơm, bể nước PCCC (Hạng mục F)

- Giải pháp kiến trúc: Bể nước PCCC kết hợp bể nước sinh hoạt có dung tích khoảng 45m3, kích thước 7,12x5,35m, chiều cao 2,25m. Nhà để máy bơm đặt trên bể PCCC có kích thước 4,5x4m, chiều cao mái 2,7m, nền nhà cao 0,45m so với cốt sân. Tường xây bằng gạch đặc không nung. Hệ thống cửa đi bằng cửa nhôm kính.

- Giải pháp kết cấu: Kết cấu bể nước có đáy bể, thành bể, nắp bể bằng BTCT mác 250, đá 1x2cm; Kết cấu nhà đặt máy bơm đặt trên bể nước có giằng, cột, dầm, sàn bằng BTCT mác 250 đá 1x2cm.

2.14. Hành lang cầu số 1 (Hạng mục G1)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu 02 tầng, mặt bằng hình cung tròn, diện tích xây dựng 343m2, tổng diện tích sàn 503m2; chiều cao mỗi tầng là 3,9m. Nền sàn lát gạch men, hoàn thiện trát vữa xi măng và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.15. Hành lang cầu số 2 (Hạng mục G2)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu 02 tầng, mặt bằng hình cung tròn, diện tích xây dựng 110m2, tổng diện tích sàn 220m2; chiều cao mỗi tầng là 3,9m. Nền sàn lát gạch men, hoàn thiện trát vữa xi măng và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.16. Hành lang cầu số 3 (Hạng mục G3)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 11x3m, chiều cao 3,9m. Nền sàn lát gạch men, hoàn thiện trát vữa xi măng và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

2.17. Hành lang cầu số 4 (Hạng mục G4)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 26x7,5m, chiều cao 4,38m, mái lợp tôn.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ cột, vì kèo, xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm.

2.18. Mái đi bộ (Hạng mục G5)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng mái đi bộ 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 63x3,3m, chiều cao 2,4m, đoạn qua đường cao 4,4m, mái lợp bằng tấm nhựa lấy sáng.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ thống cột thép tròn mạ kẽm, thanh đỡ bằng thép hộp mạ kẽm.

2.19. Nhà để xe L1 và L2

Nhà để xe mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 51,0x4,5m, chiều cao 4,3m, nền bê tông xi măng mác 150, mái lợp tôn.

Kết cấu móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ thống cột thép tròn mạ kẽm, thanh đỡ bằng thép hộp mạ kẽm.

2.20. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân, đường nội bộ, cây xanh

a) San nền

San nền khu đất xây dựng với cao độ trung bình từ +97,50m đến +100,55m bằng đất đồi đầm chặt K≥0,9. Trước khi đắp đất tiến hành vét hữu cơ khu đất. Đất hữu cơ được chọn lọc và tận dụng đắp khu vực cây xanh.

b) Sân đường nội bộ

- Xây dựng mới các tuyến đường giao thông nội bộ có mặt cắt ngang cụ thể như sau:

+ Nền đường rộng 15,0m; mặt đường rộng 12,0m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Nền đường rộng 11,0m; mặt đường rộng 8,0m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Nền đường rộng 9,5m; mặt đường rộng 6,5m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Nền đường rộng 8,5m; mặt đường rộng 5,5m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 3,5m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Độ dốc ngang mặt đường imặt = 2%, độ dốc ngang vỉa hè ivh = 1,5%.

Kết cấu mặt đường, vịnh đỗ xe từ trên xuống: Bê tông xi măng đá 1x2cm mác 250 dày khoảng 18cm; lớp ni lon chống mất nước; lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày khoảng 15cm;

Nền đường: Nền đường đắp bằng đất độ chặt K ≥ 0,95; riêng 30cm nền đất dưới đáy áo đường được đầm chặt K ≥ 0,98 trước khi đắp đất nền đường tiến hành vét hữu cơ; taluy nền đường đắp 1/1,5;

- Hệ thống vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh: Vỉa hè, sân trường lát gạch Terrazzo và bê tông áp khuôn; bó vỉa, đan rãnh bằng bê tông đúc sẵn;

c) Thoát nước

- Sử dụng mương thoát nước B400, B600, B800; Kết cấu: Thành và đáy mương bằng bê tông cốt thép mác 200, tấm đan bằng bê tông cốt thép mác 200;

- Cống thoát nước qua đường: Sử dụng cống tròn bê tông ly tâm D300 và cống hộp BTCT đúc sẵn có khẩu độ BxH=0,6x0,6m; BxH=0,8x0,8m; BxH=3,0x1,5m;

- Hố ga, hố thu: Bố trí khoảng cách trung bình 20-30m/01 hố ga. Kết cấu: thành, đáy, bản nắp bằng bê tông cốt thép mác 200, nắp hố ga, song chắn rác bằng bê tông cường độ cao.

d) Thoát nước thải

- Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trong từng công trình sau đó chảy vào hệ thống thoát nước thải bên ngoài nhà rồi dẫn về bể xử lý nước thải chung của trường để xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Cống thoát nước thải tự chảy có đường kính D200.

- Hố ga: Bố trí khoảng cách trung bình 20-30m/01 hố ga. Kết cấu: thành xây gạch, đáy và nắp đan bằng bê tông cốt thép mác 200.

e) Cấp nước

- Nguồn nước cấp cho công trình lấy từ hệ thống cấp nước hạ tầng khu vực. Từ điểm đấu nối qua cụm đồng hồ đo nước dẫn vào các bể nước, từ các bể chứa sẽ cấp đến két mái các công trình và các khu vực có nhu cầu sử dụng nước thông qua hệ thống máy bơm;

- Hệ thống cấp nước ngoài nhà sử dụng ống HDPE đường kính D50, D40. Hệ thống cấp nước đảm bảo cấp nước đầy đủ và liên tục đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho toàn bộ trường học.

f) Cây xanh, khu hoạt động trải nghiệm, tăng gia sản xuất

- Trồng mới các cây xanh bóng mát trong khu vực trường kết hợp thảm cỏ, cây cảnh dạng khóm, bụi tạo cảnh quan;

- Xây mới bồn cây, bồn hoa bằng gạch không nung vữa xi măng mác 75.

g) Điện chiếu sáng

- Nguồn điện cấp cho hệ thống điện chiếu sáng lấy từ đường dây hạ thế sau Trạm biến áp; lắp đặt 01 tủ điều khiển chiếu sáng. Dây dẫn sử dụng cáp CXV/DSTA 4x6mm2 đi ngầm; cột đèn sử dụng cột thép bát giác tròn côn cao 9m; cần đèn có độ cao 2m, độ vươn cần 1,5m và bóng đèn Led có công suất 100W.

- Móng cột đèn, móng tủ điều khiển chiếu sáng: Móng bằng bê tông đá 1x2cm mác 200; khi đổ móng kết hợp lắp khung móng, tiếp địa và ống nhựa luồn cáp.

2.21. Đường dây và trạm biến áp

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung áp 35kV, dây cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x70mm2 - 35(40,5)kV; Cáp ngầm được lắp đặt trong hào kỹ thuật, rãnh cáp luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE.

- Xây dựng mới 01 TBA có công suất 560kVA-35/0,4kV, sử dụng trạm hợp bộ kiểu đứng.

- Cấp điện hạ thế: Từ tủ điện tổng của trạm biến áp, dẫn tới tủ điện tổng của các hạng mục công trình bằng cáp ngầm CXV/DSTA 4x6mm2, 4x16mm2, 4x35mm2, 4x50mm2; Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D50/40, D65/50, D85/65.

2.22. Thiết bị: Thiết bị các phòng học, nhà hiệu bộ, phòng ở nội trú và bán trú, thiết bị nhà bếp - ăn, PCCC và các thiết bị khác phục vụ hoạt động của Nhà trường.

(Nội dung chi tiết theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm tra, thẩm định)

IV. PHẠM VI, CƠ SỞ VÀ NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH

1. Sở Xây dựng thực hiện thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án với các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, một số nội dung thẩm định được quy định cụ thể tại Điều 18 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.

2. Nội dung thẩm định liên quan đến quy hoạch xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Luật Xây dựng chỉ trong phạm vi xem xét sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; không xem xét quá trình phê duyệt quy hoạch xây dựng và sự đầy đủ của nội dung đồ án quy hoạch xây dựng.

3. Nguyên tắc thẩm định và nguyên tắc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

4. Việc thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14)

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng: Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án được lập theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và Điều 14, Điều 38 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Tổ chức lập Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án đã được công bố năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; các cá nhân thực hiện thiết kế có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch làm cơ sở lập dự án: Thiết kế cơ sở phù hợp với Quy hoạch tổng mặt bằng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã được UBND xã Hương Xuân chấp thuận tại Văn bản số 545/UBND-KT ngày 15/5/2026;

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có): Dự án được lập phù hợp với chủ trương đầu tư đã được chính quyền các cấp thông qua: Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP; Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ.

4. Khả năng kết nối và đáp ứng hạ tầng kỹ thuật: Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án đảm bảo việc đấu nối phù hợp với hạ tầng kỹ thuật hiện trạng.

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường: Theo Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân số 205/BC-TTKĐ ngày 06/6/2026 của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh, giải pháp thiết kế đáp ứng yêu cầu an toàn xây dựng ở bước thiết kế cơ sở và các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Thiết kế cơ sở phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về xây dựng theo quy định tại Điều 6 Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

7. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng:

a) Sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng công trình; các căn cứ pháp lý để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình:

- Tổng mức đầu tư xây dựng được lập trên cơ sở kết hợp suất vốn đầu tư được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 30/3/2026 và Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2026 được Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 188/QĐ-SXD ngày 20/5/2026, khối lượng xác định theo hồ sơ thiết kế cơ sở do đơn vị tư vấn thiết kế lập và được chủ đầu tư xác nhận, đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện thẩm tra.

- Các căn cứ pháp lý để lập tổng mức đầu tư: các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các Thông tư của Bộ Tài chính: số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

b) Sự phù hợp của tổng mức đầu tư xây dựng với sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng:

- Tổng mức đầu tư xây dựng dự án được xác định phù hợp với tổng mức đầu tư tại Văn bản số 1009/BGDĐT-KHTC ngày 06/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát danh mục xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

- Phương pháp xác định tổng mức đầu tư phù hợp với hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023.

c) Sự phù hợp của nội dung tổng mức đầu tư xây dựng: Các nội dung, cơ cấu khoản mục chi phí của tổng mức đầu tư phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

d) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng: Các định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình được áp dụng, tham khảo phù hợp với hạng mục công việc xây dựng, biện pháp thi công, tiến độ thực hiện và thực tế hiện trường; cụ thể: Định mức xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo các Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025, số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025; Đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh; Đơn giá nhân công xây dựng, Đơn giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo các Quyết định số 523/QĐ-SXD, 525/QĐ-SXD ngày 23/12/2025 của Sở Xây dựng; Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 4 năm 2026 các khu vực trong tỉnh kèm theo Công văn số 2621/CBG-SXD ngày 13/5/2026 của Sở Xây dựng. Giá các vật tư, vật liệu không có trong công bố giá của Sở Xây dựng được chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thẩm tra áp dụng các phương pháp xác định theo quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

e) Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định, phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường và kế hoạch thực hiện dự án:

- Tổng mức đầu tư được xác định phù hợp với quy định hiện hành.

- Giá trị Tổng mức đầu tư sau thẩm định: 217.230.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Trong đó:

| - Chi phí bồi thường GPMB | # 14.352.000.000 | đồng; |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí xây dựng: | 173.075.000.000 | đồng; |
| - Chi phí thiết bị: | # 6.033.000.000 | đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án: | # 3.101.000.000 | đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | # 9.391.000.000 | đồng; |
| - Chi phí khác: | # 1.194.000.000 | đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | # 10.084.000.000 | đồng. |

(Theo Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân số 205/BC-TTKĐ ngày 06/6/2026 của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh)

VI. KẾT LUẬN

1. Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân đủ điều kiện để phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực, nội dung, chất lượng hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và văn bản giải trình số 579/BQLDA-DA1 ngày 03/6/2026. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao: UBND xã Hương Xuân thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã Hương Xuân kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB theo đề xuất của UBND xã Hương Xuân tại Văn bản số 655/UBND-KT ngày 04/6/2026.

4. Yêu cầu một số nội dung cụ thể đối với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi triển khai bước tiếp theo của dự án:

- Tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của các Sở, ngành, địa phương trong bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở;

- Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch vốn bố trí hằng năm được cấp có thẩm quyền thông qua để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành, giải ngân nguồn vốn kịp thời, phát huy hiệu quả dự án; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng; chịu trách nhiệm rà soát năng lực của các đơn vị tư vấn, tính pháp lý và các thủ tục liên quan đảm bảo chất lượng, tính pháp lý của hồ sơ dự án theo đúng quy định; nghiệm thu, phê duyệt khảo sát theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

- Tổ chức điều tra xác định giá vật tư đưa vào dự toán xây dựng công trình theo quy định Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng đảm bảo phù hợp với giá thị trường, tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế tính toán cụ thể, chi tiết các hạng mục, cấu kiện công trình đảm bảo an toàn chịu lực, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh thất thoát, lãng phí chi phí đầu tư xây dựng. Đơn vị khảo sát thiết kế chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát, thiết kế do mình thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng.pdf) bản vẽ thiết kế cơ sở đã đóng dấu thẩm định cho Sở Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đóng dấu thẩm định theo quy định tại điểm b Khoản 8 Điều 19 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân. Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền (Có dự thảo Quyết định phê duyệt gửi kèm theo)/.

| Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc Sở (b/c); - Lưu: VP, QLN. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Quốc Hà |
| --- | --- |